| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

高空作业车维护保养规范

Safety standards for maintenance and upkeep of aerial work vehicles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省安全生产协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 技术要求	2

6 档案管理要求	3

附录A （规范性） 高空作业车安全检查表	5

附录B （规范性） 高空作业车维护保养表	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由舟山市应急管理局提出。

本文件由浙江省安全生产协会归口。

本文件起草单位：XXX，XXX，XXX，XXX……

本文件主要起草人：XXX，XXX，XXX，XXX……

高空作业车维护保养规范

范围

本文件规定了高空作业车维护保养过程中的基本要求、技术要求、档案管理要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9465-2018 高空作业车

GB 25849-2010 移动式升降工作平台 设计计算、安全要求和测试方法

GB/T 27548-2011 移动式升降工作平台 安全规则、检查、维护和操作

QC/T 719-2019  高空作业车

CB 4286-2013 高空作业车安全技术要求

T/ZZB 0116-2016 剪叉式高空作业平台

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1高空作业车

企业用于检查、维修、清洁、建造、安装作业中配有升降平台的能够将作业人员及其工具提升到一定高度，具备自行走功能的机动设备。

3.2工作平台

在空中承载作业人员和使用器材的装置。例如斗、蓝、筐或其他类似的装置。

3.3维护保养

为保证高空作业车正常及安全运行，而按计划所进行的必要的检查、维修、保养、试验等，包括：自检、清洁、润滑、紧固、调整、防腐、测试等。

基本要求

4.1一般要求

4.1.1使用单位应制定高空作业车的维护保养制度，明确维护保养的对象、方式、频次等内容。

4.1.2使用单位应明确高空作业车维护保养的责任部门和责任人。

4.1.3使用单位应组织实施高空作业车的定期检查，落实检查问题整改并记录。

4.1.4使用单位委外维护保养的应选择具有相应能力的单位进行，并签订安全生产管理协议。

4.1.5使用单位应建立高空作业车的技术档案，完整保存合格证、说明书、检验报告、维护保养记录。

4.1.6维护保养单位应严格按照国家标准、厂家说明书及合同约定的周期和项目，对设备进行系统性检查、保养和维修，确保维保保养的质量。

4.1.7维护保养单位在维保中发现设备存在严重安全隐患时，应立即停止作业并书面告知使用单位，提出整改建议。

4.1.8维护保养单位应如实、完整填写维护保养记录，交付使用单位存档。

4.1.9租赁高空作业车的，应由出租方和承租方共同履行维护保养义务。

4.1.10高空作业车检查人员应具备熟练使用高空作业车、能够系统检查车辆结构及安全装置的能力；维护保养人员应掌握机械、液压、电气等专业技术，并具备诊断并排查故障的能力。

技术要求

5.1一般要求

5.1.1定期检查

5.1.1.1使用单位应对高空作业车定期检查，根据厂家提供的使用说明书，结合实际使用情况，将各系统、部件划分为日常点检、月检和年检项目。检查内容、检查要求可参照附录A的规定（环境恶劣或特殊工况应提高检查频次）。

5.1.1.2日常点检应由使用单位作业人员在每日高空作业车使用前进行，月检和年检应由高空作业车检查人员，按点检计划进行。对于发现的故障隐患及时上报，存在可能影响作业安全的隐患，在排除前应立即停止使用。

5.1.2维护保养

5.1.2.1维护保养单位应对高空作业车定期维护保养，根据设备特点和使用状况，制定维护保养计划，维护保养应当符合安全技术规范和产品维护保养说明的要求。高空作业车维护保养应有记录，格式参见附录B（环境恶劣或特殊工况应提高检查频次）。

5.1.2.2维护保养应由专业维护保养人员，按维保计划和项目定期开展。对发现的异常情况及时处理，作出记录，保证高空作业车处于正常使用状态。

5.2维护保养作业要求

5.2.1作业前准备

5.2.1.1高空作业车作业过程中不应进行维护保养作业。

5.2.1.2大雨、大风、冰雪、高温等恶劣天气不可在室外进行维护保养作业。

5.2.1.3作业人员必须穿戴个人防护装备，根据维护保养内容选择安全帽、防滑鞋、防护手套、安全带等防护用品。

5.2.1.4作业前应检查环境，清理维护作业区域的杂草、障碍物、确保地面平整、坚实、无积水、坑洼或松软，设置警戒区域，禁止无关人员进入。

5.2.1.5作业涉及动火、高处、临时用电等高风险作业，应开展作业风险分析，办理作业票证，采取风险管控措施。

5.2.1.6作业人员需提前了解车辆使用状态，历史维保情况，确定对应的维护保养项目。

5.2.1.7根据维护保养项目，准备万用表、游标卡尺、压力表、活动扳手等测量工具。

5.2.2作业过程

5.2.2.1在高空进行维护作业时，应系好安全带，下方设置专人监护，严禁攀爬栏杆或超范围作业。

5.2.2.2在电气系统维护时，应先切断电源，验电确认无电后方可操作。严禁带电作业，防止触电事故。

5.2.2.3检查液压油位、油质和管路连接情况，确保液压系统无渗漏。在更换液压油或维修液压元件时，必须先释放液压管路中的压力，防止油液喷溅。

5.2.3作业后检查

5.2.3.1维护作业完成后，将设备各部件恢复到正常工作状态，确保臂架、支腿等部件归位，安全装置恢复正常功能。

5.2.3.2清理维护作业区域的杂物、油污和垃圾，保持现场整洁。检查设备周围无遗留的工具或材料，避免影响设备的正常运行。

5.2.3.3对设备进行空载试运行，检查各动作正常，安全装置灵敏可靠，确认设备无异常后，方可交付使用。

5.3验收要求

高空作业车通过维护保养后，应达到以下要求：

5.3.1整体外观：车辆标志齐全清晰；外表整洁，无大片面漆脱落。

5.3.2金属结构：主要承载构建无显著变形；连接焊缝无肉眼可见裂纹及明显锈蚀；受力螺栓、销轴等连接件无松动、缺失、损坏。

5.3.3机械零部件：装配牢固，无零部件缺失、损坏或过度磨损。

5.3.4电气原件：外表清洁、布局整齐、安装牢固；电缆无显著老化、破损、龟裂等现象；供电装置工作正常。

5.3.5液压、气动及润滑系统：无油液泄漏，无异常发热，油质未劣化，系统压力在规定范围内。

5.3.6仪表指示、油位高度：显示正常。

5.3.7各机构与安全防护装置：各机构运转平稳，无异响；操作按钮、手柄等灵活轻便；安全保护装置动作可靠。

档案管理要求

6.1安全技术档案

6.1.1使用单位应当建立高空作业车安全技术档案。安全技术档案包括以下内容：

a）高空作业车的设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及参数表）、安装及使用维护保养书。

b）高空作业车的安装、改造和修理的方案、材料质量证明书和施工质量证明文件。

c）高空作业车的操作规程。

6.2维护保养台账和档案

6.2.1使用单位应建立高空作业车维护保养档案，包括以下内容：

a）维护保养合同；

b）高空作业车维护保养汇总表，包括：制造单位名称、规格型号、使用地点、设备编号、工作环境、使用单位联系人等内容。

6.2.2使用单位应建立高空作业车维护保养台账，包括以下内容：

a）高空作业车基本情况；

b）日常、月度和年度检查、维护保养记录；

c）故障和修理记录；

d）安全隐患、事故及应急处置记录。

（规范性）
高空作业车安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 一般要求 | 日检 | 月检 | 年检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车架 | 车架无变形、扭曲、裂纹、锈蚀情况。 | √ |  |  |
|  |  | 螺栓、螺母等连接部件无松动、损坏或丢失。 | √ |  |  |
| 2 | 行走机构 | 轮胎、轮毂等部件无变形、裂纹、磨损或损坏，轮胎表面有无划伤、鼓包、磨损不均匀。 | √ |  |  |
|  |  | 与车架的连接螺栓、螺母无松动，检查转向节、传动轴等部件的连接牢固，无异常松动或异响。 |  | √ |  |
|  |  | 查看轴承、销轴、关节等部位的润滑情况。 |  | √ |  |
|  |  | 轮胎胎压充足。 | √ |  |  |
|  |  | 车辆蜂鸣器正常。 | √ |  |  |
| 3 | 电池系统 | 电池外壳无破损、变形、鼓包或漏液现象，连接线无松动、腐蚀或断裂。 |  | √ |  |
|  |  | 电池电压正常。 | √ |  |  |
|  |  | 充电器正常工作，充电时充电器无异常发热、异味或异响。 | √ |  |  |
|  |  | 清除电池表面的灰尘和腐蚀性物质，避免短路风险。 |  | √ |  |
| 4 | 发动机 | 发动机启动顺畅，无异响。 | √ |  |  |
|  |  | 怠速和负载下的运转平稳性，读取运转参数及历史故障。 | √ |  |  |
|  |  | 观察排气状态，不存在蓝烟与黑烟。 | √ |  |  |
|  |  | 检查油质，油位，无金属屑。 |  | √ |  |
|  |  | 检查水泵，水箱，缸体无渗防冻液；前后轴封，油底壳无渗机油。 |  | √ |  |
| 5 | 电机 | 电机外壳无损坏、变形或过热现象。电机的散热风扇正常运转，散热孔无堵塞。 | √ |  |  |
|  |  | 电机运行平稳，无异常噪音、振动或发热。检查电机的转速正常，能达到额定转速。 | √ |  |  |
|  |  | 使用绝缘电阻测试仪测量电机的绝缘电阻，确保电机的绝缘性能良好，防止漏电。 |  |  | √ |
|  |  | 电机的电缆和线束无破损、老化、龟裂、磨损或短路等情况，特别是电缆的接头处，未出现松动、氧化，导致接触不良或漏电。 |  | √ |  |
| 6 | 升降系统 | 液压油的油位在正常范围内，油质清澈，无变暗、发粘、变黑或有砂砾等异物。 |  | √ |  |
|  |  | 液压油管无破损、存在漏油迹象，接头无松动。 |  | √ |  |
|  |  | 高空作业车滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等无磨损，各部位加注了足够的润滑油。 |  | √ |  |
|  |  | 测试传感器、急停按钮、行程开关正常，工作、信号准确。 |  | √ |  |
|  |  | 控制装置、开关和比例手柄的接触情况，确保无剥落、接头无漏油以及油缸铰接处的运动情况良好。 |  | √ |  |
|  |  | 回转减速机和卷扬减速机的油位及运动状况正常。 |  | √ |  |
| 7 | 工作平台 | 护栏无变形、扭曲、断裂等情况。 | √ |  |  |
|  |  | 护栏与工作平台、臂架等连接部位的螺栓、螺母无松动。 | √ |  |  |
|  |  | 护栏表面不存在灰尘、油污、泥土等杂物。 | √ |  |  |
|  |  | 伸缩臂无变形、无严重锈蚀、臂杆厚度符合标准。 |  |  | √ |
| 8 | 安全装置 | 紧急按钮能正常按下和复位，确保在紧急情况下能迅速切断电源或停止设备运行。 | √ |  |  |
|  |  | 平台入口门的开关灵活，锁止装置可靠。确保门在关闭状态下能有效防止人员意外坠落，同时在作业时能方便人员进出。 | √ |  |  |
|  |  | 警示灯能正常亮起，灯光足够醒目。确保在设备运行时能起到警示作用。 | √ |  |  |
|  |  | 限位器的外壳无破损，变形、裂纹等，电气连接线无松动破损，限位器能准确触发。 | √ |  |  |
|  |  | 过载压力开关能检测过载情况，发出报警并停车。 |  |  | √ |
|  |  | 倾斜传感器能检测设备的倾斜角度，发出报警并停车。 |  |  | √ |

（规范性）
高空作业车维护保养表

高空作业车维护保养表

| 序号 | 检查项目 | 一般要求 | 月度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车架 | 全面检查车架各连接螺栓紧固度，重新拧紧至标准扭矩，复查焊接部位无新增裂纹。 | √ |  |
|  |  | 对车架关节、支腿铰接点等运动部件进行润滑。 | √ |  |
|  |  | 对车架进行防锈处理。 |  | √ |
| 2 | 行走机构 | 对轮胎进行换位，确保轮胎气压在规定的范围内。 |  | √ |
|  |  | 更换轮毂轴承的润滑，添加或更换润滑脂。 | √ |  |
|  |  | 检查行走减速机的油位，及时添加润滑油。 |  | √ |
|  |  | 对传动部位进行润滑。 | √ |  |
| 3 | 电池系统 | 补充电池液位蒸馏水。 | √ |  |
|  |  | 对电池接线柱涂抹专用润滑脂。 | √ |  |
|  |  | 进行均衡充电，保持电池组容量一致。 | √ |  |
| 4 | 发动机 | 更换机油和机油滤芯。 |  | √ |
|  |  | 检查柴油、汽油等油质的清洁度，定期更换。 | √ |  |
|  |  | 更换空气滤芯。 |  | √ |
|  |  | 补充冷却液。 |  | √ |
|  |  | 更换发动机皮带。 |  | √ |
|  |  | 检查进油管、回油管，老化、裂纹及时更换。 |  | √ |
| 5 | 电机 | 清除电机表面的灰尘、油污和杂物。 | √ |  |
|  |  | 更换电机的接线端子。 |  | √ |
|  |  | 电机轴承添加润滑脂。 | √ |  |
| 6 | 升降系统 | 更换液压油箱上的滤油器滤芯。 |  | √ |
|  |  | 对机械转轴处进行润滑。 |  | √ |
| 7 | 工作平台 | 对铰链、转轴进行润滑。 |  | √ |
|  |  | 对工作平台护栏进行防腐处理。 |  | √ |
| 8 | 安全装置 | 校正过载压力开关 |  | √ |
|  |  | 校正倾斜传感器。 |  | √ |