| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

团体标准

T/ ZAWS××—2026

露天矿山边坡稳定性分析评估报告

编制导则

（点击此处添加与国际标准一致性程度的标识）

2026-**- **发布

2026-**-**实施

浙江省安全生产协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）基本要求	2

5 露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告编写顺序	3

6 露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告主要内容	4

附录A （资料性） 露天矿山边坡稳定性分析评估资料清单	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××公司、××公司提出。

本文件由浙江省安全生产协会归口。

本文件起草单位：××公司、×××××。

本文件主要起草人：×××、×××、×××。

本文件为首次发布。

露天矿山边坡稳定性分析评估报告编制导则

范围

本文件规定了露天矿山边坡稳定性分析评估的基本要求、评估分析程序、评估分析内容、方法及报告编制要求。

本文件适用浙江省内露天矿山边坡稳定性分析评估和最终边坡稳定性研究。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB16423  金属非金属矿山安全规程

GB51016  非煤露天矿边坡工程技术规范

GB 6441  生产安全事故分类与编码

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T12719  矿区水文地质工程地质勘查规范

KA/T2063  金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范

《浙江省应急管理厅关于加强露天矿山边坡安全风险管控严防坍塌事故的指导意见》（浙应急基础〔2022〕24号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 露天矿边坡  open-pit mine slope

在露天矿采场或其周边，因采矿作业形成的人工边坡和对矿 山安全有影响的自然边坡。

- 3.2

- 采场边坡  open-pit slope

露天采场周围由台阶和运输坑线等构成的倾向采场的坡面。

- 3.3

- 高陡边坡  steep slope

高度或坡度达到标准规定界限值以上的边坡。

- 3.4

- 最终边坡  final pit slope

露天采场到达最终设计开采境界位置时的边坡。

- 3.5

- 工程地质分区  engineering geological zoning

- 根据岩性、构造、工程地质和水文地质条件等主要因素基本相同或一致的原则划分的区段。

- 3.6

- 边坡分区  slope zoning

- 在同一工程地质分区内，边坡几何要素和坡面产状基本一致 并能采用同一的剖面和相同的计算参数来表征的区段。

- 3.7

- 最优边坡角  optimal slope angle

- 保证在矿山服务年限内，总体边坡满足设计安全系数要求并取得最大技术经济效益的最陡总体边坡角。

- 3.8

- 边坡监测  slope monitoring

- 对影响边坡稳定性的因素和表征边坡稳定性变化的边坡行为状态定期观测，以判定边坡的稳定性及变化规律。

- 3.9

- 安全系数  safety factor

沿边坡最危险滑动面作用的极限抗滑力（或力矩）与下滑力（或力矩）的比值。

- 3.10

- 预裂爆破 presplitting blasting

沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之前起爆，从而在爆区与

保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。

- 3.11

- 光面爆破 smooth blasting

沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，以形成平整的

轮廓面的爆破作业。

- 3.12

- 在线监测  online monitoring

应用现代电子、信息、通信及计算机技术，实现数据适时采集、传输、分析、管理的监测技术。

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）基本要求

一般要求

露天矿山边坡稳定性分析评估应科学、公正、合法、自主地开展。

边坡稳定性的背景情况说明：开采区域最终边坡高度100米及以上的露天矿山建设项目应编制《最终边坡稳定性研究报告》；初次边坡稳定性分析评估应在矿山建设项目完工以后、安全设施竣工验收以前完成；现状边坡高度大于100米的应每年开展1次；小于100米的应每3年至少开展1次。

边坡稳定性分析评估工作应由具备地质灾害危险性评估资质或者地质灾害治理工程勘查资质的单位承担，也可以委托具备露天矿边坡稳定性分析评估能力和经验的科研院所、安全评价单位、设计单位、高等院校等单位承担。

承担露天矿山边坡稳定性分析评估工作的单位应成立项目工作小组，小组成员至少涵盖地质、采矿、测量、爆破及安全工程（矿山类）专业。小组成员中，地质专业的工程技术人员不少于2人，中级以上职称的工程技术人员不少于3人，注册安全工程师不少于1人。工作小组组长应由高级职称的地质专业工程技术人员担任。

露天矿山边坡稳定性分析评估工作要求：根据矿山采掘工程揭露的地质情况，结合地质勘察报告、矿山安全设施设计、矿产资源开发利用方案等资料和必要的岩土试验分析材料，分区评估边坡现状稳定性（重点是最终边坡、道路边坡等非工作边坡和分层开采的工作边坡），明确各分区内边坡稳定性等级和安全监测等级，提出有针对性的风险管控和隐患治理措施，并对下阶段边坡的稳定性进行分析预判。

分析评估工作程序

- 前期准备；

1）成立项目工作小组；

2）明确分析评估对象，确定分析评估范围；

3）收集相关法律法规、规章文件及标准规范；

4）收集、整理露天矿山边坡稳定性分析评估所需资料，资料收集清单见附录A。

- 通过野外核查、实地调查等工作手段，查明调查区灾史情况；

- 初步查明调查区地质灾害隐患的空间分布、类型、规模、危害程度及危险性；

- 依据矿山采掘工程揭露的地质情况，结合地质勘察报告、矿山安全设施设计、矿产资源开发利用方案等资料和必要的岩土试验分析材料，分区评估边坡现状稳定性。

- 分析评估各分区内边坡稳定性等级和安全监测等级，提出有针对性的风险管控和隐患治理措施。

h）编制露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告。

形式内容要求

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告构成形式：报告封面；署名页；资质证书；前言；目录；正文；附件。

报告封面页内容为：报告名称（***企业***矿山边坡稳定性分析评估报告）、报告编制单位、报告编制日期。

报告次页为署名页，由报告编制单位负责人、编制单位技术负责人、编制小组负责人及其他成员、报告审核人分别署名，署名编制单位，并盖单位印章。

报告第三页为报告编制单位营业执照（复印件或者扫描件）、资质证书（复印件或者扫描件）或者相关经验能力的说明材料。

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告目录应显示章节和页码。

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告应包括附件，附件可单独成册；被评价单位提供的复制件列入附件应清晰可辨，附件单独成册的封面应加盖与正文报告同样的印章，使其与原件等效。

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告编写顺序

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告应遵守浙应急基础〔2022〕24号的规定，按下列顺序编写：

a）前言；

b）矿山企业及区域概况；

c）边坡现状调查与评估分区；

d）边坡稳定性分析评估；

e）结论；

i）附图与附件。

露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告主要内容

前言

6.1.1 目的任务

（1）目的、任务及任务来源。

（2）分析评估范围。

6.1.2 主要依据

（1）列出矿山相关合法证明文件：营业执照、采矿许可证、安全生产许可证；其他证明文件。

（2）列出报告编制依据的有关安全生产的法律、法规、规章和文件。

（3）列出报告编制采用的技术性标准。

（4）其他依据。主要有：评估项目依据现有的地质报告、地质勘察报告、试验报告、研究成果及安全论证报告、安全设施设计、安全评价报告等。

6.1.3 分析评估工作概述

（1）工作时间。

（2）工作范围及工作方法。

（3）完成的主要工作量及成果。

矿山企业及区域概况

6.2.1 矿山企业概况

（1）简要说明矿山企业简介、隶属关系、历史沿革等。

（2）简述矿山位置坐标、面积、开采标高、开采矿种，矿山交通位置（给出交通位置图）。

（3）简述前一次边坡稳定性分析评估报告，包括边坡分区、边坡稳定性分级、边坡监测等级等。

6.2.2 矿区地质

（1）说明区域地质构造及地壳稳定性，矿区主要地层、边坡地质构造、岩浆岩体、影响边坡的风化、蚀变特征。

（2）简述矿区水文地质情况，包括气候、地形、地表水的汇水面积、水位、流量，含水层、隔水层、导水构造的性质、分布、埋藏条件及与矿体的空间关系等。

（3）简述矿区工程地质情况，包括工程地质岩组划分，岩体质量评价指标，主要不良地质体描述，主要物理力学参数。

6.2.3 矿山开采技术条件

（1）水文地质条件。说明矿山及边坡评估区域水文地质条件，给出矿山及评估边坡区域工程地质复杂程度类型。

（2）工程地质条件。说明矿山及边坡评估区域工程地质条件，给出矿山及评估边坡区域工程地质复杂程度类型。

（3）环境地质条件。说明矿山边坡评估区域环境地质条件，主要包括：指出可能影响矿山或评估边坡区域安全的滑坡、崩塌、山洪泥石流等地质危害；矿山地形、不良气候情况等自然环境气候情况。

（4）人类工程活动。旧井巷、老采区、开采边坡、爆破作业等人类工程活动情况。

6.2.4边坡影响区域概况

（1）周边情况。说明边坡分析评估区域周边情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本项目的距离及其相关情况。

（2）边坡影响区域情况。说明边坡安全风险可能危及的人员伤害和生产生活设施。

边坡现状调查与评估分区

6.3.1边坡现状情况调查

对边坡稳定性分析评估区域内的最终边坡、道路边坡、工作边坡、其他边坡等进行调查、测量、计算，查明分析评估范围内的各类边坡情况，结合相关技术资料，进行分类、分区域描述。边坡情况至少包括以下内容：

（1）矿山边坡概况（包括边坡类型、几何形状、形成时间及原因、地形条件等）。

（2）边坡位置及边坡参数现状调查。包括：边坡的形态规模及产状（走向、倾向、边坡角，坡顶、坡底标高，坡高）；分层及台阶情况。

（3）边坡工程地质特征。包括：岩土体性质（包括覆盖层、风化层）；植被情况；各类岩、土体分层、工程地质特征及物理力学指标；岩溶（石灰岩矿区）工程地质。

（4）边坡水文地质特征。地下水；地表汇水面积及截排水情况等。

（5）历史上出现的边坡事故、地质灾害以及边坡失稳等风险事件。

对于地质条件比较复杂、边坡危害等级较高的边坡，通过现场调查和现有资料查阅，无法满足边坡稳定性分析评估需要的，应该按照相关规范要求进行补充地质勘探和岩土试验。

6.3.2边坡稳定性分析评估分区

（1）工程地质分区：应将岩性、构造、工程地质和水文地质条件等主要因素基本相同或一致的区域作为一个工程地质分区。

（2）边坡稳定性分析评估分区：在同一工程地质分区内，宜将几何要素和边坡产状接近，并能采用同一剖面和相同计算参数进行边坡稳定性分析评估的区域，作为一个分区。

边坡稳定性分析评估

6.4.1边坡稳定性影响因素

按照评估分区描述影响边坡稳定性因素：

（1）内因：岩石物理化学特性、结构构造、覆土、风化程度、断层及节理裂隙等。

（2）外因：降雨、植被（根劈）、爆破振动、地震及其他人工（开采）活动等。

6.4.2边坡稳定性分析与计算方法

说明本报告采用的边坡稳定性分析与计算方法。应该根据边坡类型，参照《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）等相关规定进行选择。稳定性计算时，应该采用安全检查表法、图解法、工程类比法等对边坡破坏模式、稳定状态和破坏趋势作出初步判断，再选用相应方法进行计算。

6.4.3边坡稳定性分析

按照分析评估分区，表述稳定性分析（计算）过程及结果。一般应该包括：

（1）各分区边坡现状。包括：现状边坡参数与设计参数对比；分区边坡岩性组合特征；分区边坡空间特征等。

（2）稳定性计算。包括：阐述分析方法、计算方法和计算参数、边坡稳定性计算结果；确定边坡危害等级、边坡安全等级（滑坡风险等级S）等。

边坡稳定性计算应分别按照不同的荷载组合进行；对多种破坏模式或者滑动面的边坡，应分别对多种破坏模式或者滑动面进行稳定性计算，并以最小安全系数作为边坡安全系数。对于安全等级为I级或者土体边坡与支护共同作用的边坡，宜采用有限元等数值分析方法，进行边坡的应力场和变形场分析；对于安全等级为I级的边坡，宜采用数值分析法进行边坡的渗流分析。

（3）结构面分析（采用赤平投影、相关图件分析进行稳定性分析）。

（4）工程类比分析。

（5）该矿山若以前发生过滑坡、坍塌，通过现场条件分析，有没有可能再次发生同类事故。（比如存在顺层，上部有厚的的表土，很可能多次发生同类事故），并且给出预防措施（未发生但可能发生）或治理方案（已经发生）

6.4.5边坡稳定性评估

依据计算分析结果，结合现状调查和历史资料，依据相关规范及本编写指南，对各分区边坡稳定性及发展趋势进行定性判断。主要包括以下内容：

（1）确定现状边坡稳定性等级（说明主要依据）。

（2）边坡稳定性发展趋势（一般预测3年内的）。

（3）边坡监测系统运行情况、存在的问题。

（4）现状边坡和风险管控措施存在的问题。

（5）边坡防治措施对策建议。包括：各区最优边坡角；已有边坡角调整和修正建议；边坡安全防护工程对策建议；

（6）最终边坡参数的合理性分析。

6.4.6边坡稳定性分析评估小结

概述各分区边坡稳定性分析评估结果：边坡稳定性等级及安全监测等级；存在的问题等。

6.5边坡安全监测等级及监测阈值

100m以上年度边坡稳定性分析报告应设立专章分析近一年的边坡监测情况，并提出下一年度预警值设置建议。

结论

总结分析评估主要成果，明确评估结论，说明边坡安全存在的主要问题，提出下阶段边坡安全应采取的主要工程技术措施和安全管理措施。

附图与附件

6.6.1 附表

计算成果表

6.6.2 附图

附图应采用原始图幅，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，宜采用彩图。附图应包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应涵盖以下图纸的内容）：

（1）具有工程地质分区的工程地质图。

（2）具有边坡分区的开采终了地质结构分析图（应说明是现状终了边坡还是整个矿山的开采结束后的终了边坡）。

（3）边坡评估影响区域总平面布置图。

（4）各边坡分区计算剖面图。

（5）各类相关剖面图及钻孔综合柱状图。

（6）综合成果图。

（7）其他有关图件。

6.6.3 附件

（1）边坡评估报告依据的相关文件，主要包括营业执照、采矿许可证、安全生产许可证的复印件或扫描件。

（2）报告编制小组成员职称等相关资格证书复印件。

  - 附录A
（资料性）
露天矿山边坡稳定性分析评估资料清单

a）地质报告。

b）露天矿山边坡稳定性分析评估（研究）报告（安全预评价、安全验收评价、安全现状评价报告）。

c）采矿工程初步设计、安全设施设计。

d）资源储量年度核实报告。

e）爆破施工设计方案。

f）往年边坡稳定性分析评估（研究）报告。

g）边坡监测系统设计

h）边坡在线监测记录。

i）边坡工程勘查报告。

j）边坡治理方案。

k）以往边坡事故记录。

l）生产安全事故应急救援预案。

m）边坡日常研判、分析资料。

n）人员资料，至少包括：主要负责人培训考核及证书；安全管理人员培训考核及证书；特种作业人员培训考核及证书、工程技术人员配备资料。

参考文献

- GB 51016  《非煤露天矿边坡工程技术规范》

- GB 50021  《岩土工程勘察规范》

- GB 16423  《金属非金属矿山安全规程》

- GB 18306  《中国地震动参数区划图》

- GB 50191  《构筑物抗震设计规范》

- GB 50330  《建筑边坡工程技术规范》

- GB/T 32864  《滑坡防治工程勘查规范》

- GB/T 12719  《矿区水文地质工程地质勘探规范》

- GB/T 50266  《工程岩体试验方法标准》

- GB/T 50218  《工程岩体分级标准》

- GB6722  《爆破安全规程》

- GB 50086《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》

- GB 50026  《工程测量规范》

- YS/T 5229  《岩土工程监测规范》

- KA/T 2063《金属非金属矿山高陡边坡安全监测技术规范》

- DZ/T 0221《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》

- GB 50198《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

- GB 50395《安防监控系统工程设计规范》

- DZ/T 0388《矿区地下水监测规范》

- 《工程地质手册》